1- بدنه اصلي تسمه حائل ( داياق ) ازتسمه استاندارد mm 5 * 30 به طول mm 698 ساخته شود.

2- سوراخكاريهابادقت انجام شده وپس ازساخت بايد توسط دستگاه فرزپليسه گري شود، بطوريكه به دست ولباس شخص كاربر

آسيب وارد نشود.

3- پس ازساخت قطعه وپس اززنگ زدايي با گالوانيزه گرم به قطر150 ميكرون پوشش داده شود.

4- درساخت تسمه حائل ازتسمه فرسوده وبا شدت زنگ زدگي زياد استفاده نشود وتسمه بدون انحناء وخميدگي باشد ودرساخت

كشوي آن دقت كافي بعمل آيد.

5- تمامي اندازه ها دردستگاه متريك بوده وبرحسب ميليمترداده شده اند.

|  |  |  | شركت توزيع برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : تسمه داياق |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه 2 از 2 | شماره نقشه |  | E513 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده: |  |  |  |  |