1- دستك يكطرفه دومتري ازلوله "1.5به طول 2متر ولوله " 1.25 به طول مفيد 15سانتيمتر وورق با ضخامتهاي  mm 6

وmm3  ساخته شده است .

2- پس ازعمليات ساخت محل سوراخكاري ها وبرشها به وسيله دستگاه فرز پليسه گيري شوند به طوري كه درحين كاربه دست

ولباس شخص كاربر آسيبي وارد ننمايد.

3- پس ازعمليات ساخت وزنگ زدايي باگالوانيزه گرم به قطر 150 ميكرون پوشش داده شود.

4- سوراخكاريها وبرشها بادقت كافي انجام شوند وتمامي سوراخها روي يك خط راست قرارگرفته باشند.

5- زاويه لوله "1.5 نسبت به افق 15 درجه باشد.

6- وزن تمام شده دستك يكطرفه 9.5 كيلو گرم ميباشد.

7- درمحل اتصال لوله " 1.5 به صفحه اصلي سوراخي جهت عبورسيم برروي لوله "1.5مطابق نقشه تعبيه شود.

8- اندازه ها دردستگاه متريك وبرحسب ميليمتر داده شده اند.

|  |  |  | شركت توزيع نيروي برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : دستك يكطرفه دومتري |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه2 از2 | شماره نقشه |  | R713 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده: |  |  |  |  |