1- كلگي سه تايي يكطرفه ازقوطي استاندارmm   90 * 90به ضخامت mm 3.5  ساخته شود.

2- درطرفين دستك دوعدد درپوش همراه باچهارعدد پيچ خاري به طول  mm10 نصب گردد.

3- زاويه لوله " 1.5 نسبت به افق 15 درجه باشد. (tilt)

4- پس ازعمليات ساخت محل سوراخكاريها به وسيله دستگاه فرزپليسه گري شوند به طوري كه درحين كاربه دست و لباس كاربر

آسيبي ننمايد.

5- سوراخكاريها وبرشها با دقت كافي انجام شود.

6- برروي لوله "3 سه عدد سوراخ ضخامت با مهره نمرهmm 10 درزواياي 120درجه انجام شود وسه عدد مهره نمره mm10

برروي سوراخها جوش گردند وسه عدد پيچ mm10 *30 برروي مهره به منظورنصب كلگي برروي پايه فلزي منظور شود.

7- بعد ازاتمام عمليات ساخت وزنگ زدايي ، باسه لايه رنگ ضدرنگ آ ستري واصلي سبزمطابق نمونه ارسالي انجام شود.

8- وزن تمام  شده قطعه  kg 15 ميباشد.

9- اندازه ها دردستگاه متريك وبر حسب ميلي مترداده شده اند.

|  |  |  | شركت توزيع نيروي برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : كلگي سه تايي يكطرفه |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه10از24 | شماره نقشه |  | R709 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده: |  |  |  |  |