1- ارتفاع پايه 10 متركه شش مترآن ازوررق نمره 3 ميليمتر و4 مترانتهايي ازورق به ضخامت 2.5ميليمترساخته شود.

2- رنگ آميزي پايه سه لايه ضد زنگ ، آستري ورنگ اصلي سبز يشمي مطابق نمونه ارسالي باشد.

3- سوراخكاري  BASE   PLATE  مطابق نقشه كه قطرچهارسوراخ كناري 32 ميليمتروسوراخ وسط 110 ميليمتر ميباشد.

4- دريچه فيوز درارتفاع 2.5 متري از BASE   PLATE  قرارگيرد.

5- لچكي متصل به BASE   PLATE ازورق 10ميليمتربه ابعادي كه درشكل رسم شده ساخته شود، تعداد لچكي ها نيز4عدد ميباشد.

6- ضخامت BASE    PLATE  ، 20 ميليمترازورق مناسب منظور شود.

7- داخل محفظه دريچه فيوزيك ورق جهت نصب ترمينال وفيوز به ابعادmm   150 * 120 به طورطولي جوش شود.

8 – ابعاد دريچه فيوز 20 * 10 سانتيمتر ميباشد ودرب آن لولايي ومجهزبه قفل زيمنسي ومحل قفل آويزباشد.

9- يك عدد پيچ ومهره نمره 8 به طول 35 ميليمترجهت ارت درداخل جعبه فيوزطوري تعبيه گرددكه ازقسمت سرپيچ به بغل جوش

شود ومهره آن آزاد باشد.

10- وزن كل پايه  140  kgميباشد.

|  |  |  | شركت توزيع نيروي برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : پايه فلزي 10متري هشت ضلعي با صفحه |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه5از24 | شماره نقشه |  | R705 |  |  |
| تاييدكننده : |  | تصويب كننده : |  |  |  |  |