1- پايه فلزي 12 متري ازلوله هاي استاندارد 6 و5 و4 و3 هريك به طول 3 متر ساخته شود.

2- صفحه ازورق استاندارد با ضخامت  20 mm  مطابق مشخصات ساخته شود .

3- پس ازسوراخكاري وجوشكاري تمامي سطح قطعه به وسيله دستگاه فرزپليسه گيري شود به طوريكه درحين استفاده به دست

ولباس شخص كاربرآسيبي وارد نگردد.

4- پس ازعمليات ساخت وقبل ازرنگ آميزي  پايه زنگ زدايي گردد.

5- درداخل دريچه فيوز يك تكه ورقmm  2* 10 * 28 جهت نصب ريل فيوز وترمينالها مطابق نقشه به طورطولي ازدوسمت

چپ وراست جوش گردد.ريل فيوز و ترمينالها به ورق جوش گردد.

6- درداخل دريچه فيوزوبرروي لوله يك عدد پيچ نمره mm 8 * 30 بامهره جهت ارت مربوط طوري نصب گردد كه ازناحيه

سرپيچ درداخل دريچه جوش شده ومهره آن آزاد باشد وموقعيت آن طوري باشد كه درمسيرعبوركابل اصلي واقع نگردد.

7- درب دريچه فيوزشامل دوعدد لولاي دوتكه دو محل پيچ خور آلن باشد، ودرساخت درب دقت كافي به عمل

آيد كه پس ازبسته شدن كاملاً دريچه رابپوشاند.برروي درب آبرويي به بدنه پايه جوش گردد.

8- پايه شامل چهارعددلچكي ازورق نمره 8 مطابق نقشه بوده وبطوركامل بوسيله جوش پيوسته به پايه وصفحه اتصال داده شود.

9- پس ازعمليات ساخت وزنگ زدايي ونيزپاكيزه نمودن سطح پايه ازچربي وسايرآلودگيهاي حين ساخت پايه رنگ آميزي شود.

10- رنگ آميزي پايه درسه لايه ضد زنگ ، آستري واصلي رنگ روغني سبزباشد.

11- دربارگيري پايه هاجهت حمل مي بايد ازتسمه بافته استفاده شود كه درحين بارگيري به رنگ پايه ها آسيب وارد نگردد.

12- درحمل پايه ها دقت كافي به عمل آمده وبين پايه ها الوارگذاشته شود.

13- وزن تمام شده پايه 12 متري وصفحه kg  190 ميباشد.

14- تمامي اندازه هادردستگاه متريك وبرحسب ميلي متر داده شده اند .

15- ضخامت لوله 6 اينچ ، 4.85 ميلي متر- لوله 5 اينچ ، 4.85 ميليمتر- لوله 4 اينچ ، 4.50 ميلي متر- لوله 3 اينچ ، 4.05

ميلي متر ولوله 2.5 اينچ ، 3.65 ميلي متر ميباشد.

|  |  |  | شركت توزيع نيروي برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : پايه فلزي 12 متري لوله اي با صفحه |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه1از3 | شماره نقشه |  | R701 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده : |  |  |  |  |