1- ارتفاع پايه 12 مترازورقهاي نمرات 2.5  و 3 ميلي متر هركدام به طول 6 مترازپايه .

2- رنگ آميزي پايه سه لايه ضد زنگ ، آستري ورنگ اصلي سبز.

3- سوراخكاري  BASE   PLATE  مطابق نقشه كه قطرچهارسوراخ كناري 32 ميليمتروسوراخ وسط 110 ميليمتر ميباشد.

4- دريچه فيوز درارتفاع 2.5 متري از BASE   PLATE  قرارگيرد.

5- لچكي متصل به BASE   PLATE ازورق 10 ميليمتربه ابعادي كه درشكل رسم شده ساخته شود، تعداد لچكي ها نيز4 عدد ميباشد.

6- ضخامت BASE    PLATE  ، 20 ميليمترازورق مناسب منظور شود.

7- داخل محفظه دريچه فيوزيك ورق جهت نصب ترمينال وفيوز به ابعادmm   150 * 120 به طورطولي جوش شود.

8 - ابعاد جعبه فيوز 20 * 10 سانتيمتر ميباشد ودرب آن لولايي ومجهزبه قفل زيمنسي ومحل قفل آويزباشد.

9- يك عدد پيچ ومهره نمره 8 به طول 35 ميليمترجهت ارت درداخل دريچه فيوزطوري تعبيه گردد كه ازقسمت سرپيچ به پايه جوش

شود ومهره آن آزاد باشد.

10- وزن كل پايه  180  kgميباشد.

11- دربارگيري پايه ها ازتسمه بافته شده استفاده شود طوري كه به رنگ پايه ها آسيب واردنگردد.

12- درحين عمل بين پايه ها الوار گذاشته شود.

13- پس ازسوراخكاري وجوشكاري  BASE    PLATEتمامي سطح قطعه بوسيله دستگاه فرز پليسه گيري شود ، طوري كه به

لباس ودست شخص كاربرآسيب وارد نكند ودرحين عبوركابل آسيب نرساند.

14- هرگونه تغييرات باهماهنگي واحد طراحي انجام شود.

|  |  |  | شركت توزيع نيروي برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : پايه فلزي 12 متري هشت ضلعي با صفحه |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه4از24 | شماره نقشه |  | R704 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده : |  |  |  |  |