1- بدنه اصلي پايه مقره راس تيري هفتاد سانتي متري ازورق به ضخامت mm 4 كه مطابق نقشه فرم دهي شده است ، استفاده شود.

2- ناحيه بالاي پايه مقره رزوه سربي مطابق نقشه ومتناسب بامقره سوزني ميباشد.

3- ناحيه سربي پايه مقره به طول كامل ميلگرد نمره mm 16 آجداررااحاطه نموده وبا استحكام مكانيكي كافي وبدون لقي باشد.

4- كليه سوراخهابادقت ورعايت قطرمورد نظرانجام شوند وپس ازعمليات سوراخكاري وجوشكاري محل كليه سوراخها ونيزجوشها

به وسيله دستگاه فرزپرداخت شده وپليسه گيري شوند، بطوريكه درحين كارباپايه مقره به دست ولباس شخص كاربرهيچگونه آسيبي

وارد ننمايد.

5- ورق وميلگرد مورد استفاده بعد ازاتمام عمليات ساخت وفبل ازگالوانيزاسيون به طوركامل درحوضچه اسيد زنگ زدايي شوند و

درصورت ارسال پايه مقره هاي راس تيري كه آثارزنگ زدگي روي آنهامشاهده شود برگشت داده خواهند شد.

6- درساخت پايه مقره دقت كافي بعمل آمده به طوريكه محل سوراخكاريها دقيقاً مطابق محورميلگرد وقسمت سربي قطعه باشند.

7- درساخت پايه مقره ازبكارگيري ورق وميلگرد كهنه وفرسوده وياباشدت زنگ زدگي زياد خودداري شود.

8- وزن كل قطعه 3.5 كيلوگرم ميباشد.

9- بعدازاتمام عمليات ساخت پايه مقره گالوانيزه گرم به ضخامت متوسط 150 ميكرون پوشش داده شود.

|  |  |  | شركت توزيع برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : پايه مقره راس تيري هفتاد سانتي متري |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه 17از46 | شماره نقشه |  | E518 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده: |  |  |  |  |