1- بدنه اصلي از ناوداني نمره mm 80 استاندارد  استفاده شود.

2- بعد ازتمام عمليات ساخت بالابر گالوانيزه گرم به ضخامت متوسط 150 ميكرون پوشش داده شود.

3- درناحيه بالايي پايه مقره مطابق نقشه يك قطعه ورق به ابعاد mm 6*60*80 جوشكاري گردد و يك سوراخ

با Ф = 22mm جهت نصب پايه مقره كناري روي آن تعبيه گردد.

4- كليه سوراخهابا دقت و با رعايت قطرمورد نظرانجام شوند وپس ازعمليات سوراخكاري وجوشكاري  محل كليه سوراخها و نيز جوشها به وسيله دستگاه فرزپرداخت شده وپليسه گيري شوند به طوريكه درحين بكاربردن بالابربه دست ولباس شخص كاربرهيچ گونه آسيبي وارد ننمايد.

5- كليه سوراخها روي يك محور قرارگرفته باشند.

6- ناوداني وورق مورد استفاده بعد از تمام عمليات ساخت وقبل ازگالوانيزاسيون به طوركامل درحوضچه اسيد زنگ زدايي شوند

ودرصورت ارسال پايه مقره هايي كه آثار زنگ زدگي روي آن مشاهده شود برگشت داده خواهند شد.

7- درساخت پايه مقره ازناوداني و ورق كهنه وفرسوده ويابا شدت زنگ زدگي زياد خودداري شود.

8- كليه اندازه هادردستگاه متريك و برحسب ميليمترداده شده اند.

|  |  |  | شركت توزيع برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : پايه راس تيرمقره سيليكوني |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه 2از2 | شماره نقشه |  | E549 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده: |  |  |  |  |