1- بدنه اصلي ازجنس فولاد باپوشش گالوانيزه گرم مرغوب به قطر متوسط 150 ميكرون ساخته شود.

2- گيره مهارداراي سه عدد پيچ به قطر  mm16 وطول mm 50 همراه با مهره شش گوش مطابق نقشه پيوست باشد.

3- كلمپ مجهزبه محفظه نگهدارنده پيچ بوده به نحوي كه درموقع محكم كردن مهره با پيچ ثابت باشد.

4- گيره هاي موازي نگهدارسيم داراي برآمدگي بوده كه سيم مهاررامحكم درجاي خود نگهدارد.

5- گيره سه پيچه ميبايد قابليت تحمل حداقل نيروي kg 1200 را داشته باشد.

|  |  |  | شركت توزيع برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : گيره مهارسه پيچه عاجدار |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه 20از46 | شماره نقشه |  | E522 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده: |  |  |  |  |