1- مقره مهاربا متوسط ولتاژ شكست سطحي هواي خشك kv40 وهواي مرطوب  kv24 باشد ومدارك آزمايشهاي انجام شده برروي

آن ارائه گردد.

2- حداكثر كشش مكانيكي نهايي برروي مقره kg 9000 ميباشد ومدارك آزمايشهاي انجام شده برروي آن ارائه گردد.

3- وزن تقريبي مقره kg  1.88 ميباشد.

4- مشخصات سازنده برروي آن حك شده باشد.

5- كليه اندازه هادردستگاه متريك وبرحسب ميليمتر داده شده اند.

|  |  |  | شركت توزيع برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : مقره مهار 24kv |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه 28از46 | شماره نقشه |  | E530 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده: |  |  |  |  |