1- كلگي سه تايي سه طرفه ازقوطي استاندارد 90 * 90 به ضخامت3.5 ميليمتر ساخته شود.

2- لوله 11.2 اينچ بازاويه 15 درجه نسبت به افق قرارگيرد.

3- طول لوله نگهدارنده چراغ 250 ميليمتر ميباشد.

4- پس ازسوراخكاري وجوشكاري تمامي سطح قطعه به وسيله دستگاه فرزپليسه گيري شود به طوري كه درحين استفاده به دست

ولباس شخص كاربر آسيبي وارد ننمايدوكابل حين عبورصدمه نبيند.

5- پس ازعمليات ساخت وزنگ زدايي ونيز پاكيزه نمودن سطح ازچربي وآلودگي ، رنگ آميزي گردد.

6- رنگ آميزي درسه لايه ضدزنگ ، آستري واصلي رنگ روغني سبزمرغوب مطابق نمونه ارسالي باشد.

7- برروي لوله 3 اينچ مطابق نقشه درزواياي 120 درجه سه سوراخ متناسب با سه عدد مهره نمره 10 ميليمتر انجام شود و سه

مهره نمره 10 ميليمترروي هرسوراخ جوش گردند ودرداخل هرمهره يك عدد پيچ 10* 30 ميليمتر جهت اتصال كلگي برروي

پايه فلزي درنظر گرفته شود.

8 - وزن تمام شده قطعه حدوداً 10.5 كيلو گرم ميباشد.

9- تمامي اندازه ها دردستگاه متريك وبر حسب ميليمتر ميباشد.

10- هرگونه تغيير ويا اصلاح ميبايد با هماهنگي طرح وتوسعه انجام شود.

|  |  |  | شركت توزيع نيروي برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : كلگي سه تايي سه طرفه |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه8 از24 | شماره نقشه |  | R716 |  |  |
| تاييدكننده : |  | تصويب كننده : |  |  |  |  |