1- دستك يك طرفه 60 سانتي متري ازلوله 1.25به طول مفيد 60 سانتيمترولوله 1 به طول مفيد 15سانتيمتر وورق با ضخامتهاي

3ميليمتر و6ميليمترساخته شده است .

2- پس ازعمليات ساخت محل سوراخكاري ها وبرشها به وسيله دستگاه فرز پليسه گيري شوند به طوري كه درحين كاربه دست و

لباس شخص كاربر آسيبي وارد ننمايد.

3- پس ازعمليات ساخت وزنگ زدايي باگالوانيزه گرم به قطر 150 ميكرون پوشش داده شود.

4- سوراخكاريهاوبرشها بادقت كافي انجام شوند وتمامي سوراخها روي يك خط راست قرارگرفته باشند.

5- زاويه لوله "1.25 نسبت به افق 15 درجه باشد.

6- وزن تمام شده دستك يكطرفه 3.5 كيلو گرم ميباشد.

7- درمحل اتصال لوله " 1.25به صفحه اصلي سوراخي به قطر2سانتيمترجهت عبورسيم برروي لوله "1.25مطابق نقشه تعبيه شود.

8- اندازه ها دردستگاه متريك وبرحسب ميليمتر داده شده اند.

|  |  |  | شركت توزيع نيروي برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : دستك يكطرفه 60 سانتيمتري |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه 2 از2 | شماره نقشه |  | R711 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده: |  |  |  |  |