1- دستك دو طرفه سه متري ازلوله "1.5 و" 1.25و" 3  وورق با ضخامت mm3 تشكيل شده است.

2- پس ازعمليات ساخت محل  وبرشها وجوشكاريها به وسيله دستگاه فرز پليسه گيري شوند، به طوري كه درحين كاربه دست و

لباس شخص كاربر آسيبي وارد ننمايد.

3- پس ازعمليات ساخت وزنگ زدايي ، رنگ آميزي درسه لايه ضد زنگ وآستري واصلي سبزمطابق نمونه ارسالي انجام شود.

4- زاويه لوله "1.5 نسبت به افق 15 درجه  باشد.

5- وزن تمام شده دستك دوطرفه سه متري 23 كيلو گرم ميباشد.

6- ورق باضخامت  mm3  و  mm88 Ф  به عنوان درپوشش برروي دستك جوش شود.

7- برروي لوله " 3 سه عدد سوراخ متناسب با مهره نمره mm 10 درزواياي 120درجه انجام شود وسه عدد مهره نمره mm 10

برروي سوراخها جوش گردند وسه عدد پيچ mm 10* 30 برروي مهرها به منظورنصب كلگي برروي پايه فلزي منظورشوند.

8- اندازه ها دردستگاه متريك وبرحسب ميليمتر داده شده اند.

|  |  |  | شركت توزيع نيروي برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : دستك دوطرفه سه متري |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه17از24 | شماره نقشه |  | R718 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده: |  |  |  |  |