1- كلگي يك طرفه ازلوله هاي استاندارد" 3 و " 1.5وورق نمره 1.5 ساخته شود.

2- لوله نگهدارنده چراغ  "1.5 اينچ است كه بازاويه 15 درجه نسبت به سطح افق قرارگرفته است وتوسط جوش ازداخل وخارج بر

روي لوله " 3 مطابق نقشه متصل گرديده است.

3- طول لوله نگهدارنده چراغ 250 ميليمتر ميباشد.

4- پس ازاتمام عمليات ساخت، كليه نقاط جوشكاري برشها توسط دستگاه فرزپليسه گيري شوند وبه طوري كه درحين كاربه دست و

لباس كاربرآسيب وارد نگردد.

5- پس ازاتمام عمليات ساخت وزنگ زدايي ورنگ آميزي درسه لايه ضدزنگ وآستري واصلي، سبزمطابق نمونه ارسالي انجام شود.

6- سه عدد مهره نمره 10 ميليمتر روي لوله "3 جوش گردد.

7- برروي لوله 3 اينچ مطابق نقشه درزواياي 120 درجه سه سوراخ متناسب با مهره نمره 10 ميليمترانجام شود و سه مهره نمره

10 ميليمترروي هرسوراخ جوش گردد ودرداخل هرمهره يك عدد پيچ 10* 30 ميليمترجهت اتصال كلگي برروي  پايه  فلزي  در

نظر گرفته شود.

8 - وزن تمام شده قطعه 3 كيلوگرم ميباشد.

9- تمامي اندازه ها دردستگاه متريك وبر حسب ميليمتر داده شده اند.

10- هرگونه تغيير ويا اصلاح ميبايد با هماهنگي طرح وتوسعه انجام شود.

|  |  |  | شركت توزيع نيروي برق استان كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عنوان : كلگي تكي |  |  |  |
|  |  |  |  |  | تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه1از2 | شماره نقشه |  | R710 |  |  |
| تاييدكننده: |  | تصويب كننده: |  |  |  |  |